# Отчет по лабораторной работе №6

Дисциплина: Сетевые технологии

Жаворонков Кирилл Александрович

Содержание

# 1. Цель работы

Изучение принципов распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети.

# 2. Выполнение лабораторной работы

## 2.1 Разбиение IPv4-сети на подсети

- Задана IPv4-сеть 172.16.20.0/24. Для заданной сети определим префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Разобьем сеть на 3 подсети с максимально возможным числом адресов узлов 126, 62, 62 соответственно.

Префикс: /24

Маска: 11111111.11111111.11111111.00000000 в двоичной записи или 255.255.255.0

Диапазон адресов узлов: 2^(32 - 24) = 2^8 = 256 => 172.16.20.1 – 172.16.20.254

broadcast: 172.16.20.255

Разделение на сети:

- 126 узлов: ближайшая степень 2: 2^7 = 128. 128 – 2 (broadcast и адрес сети) как раз 126.

32 – 7 = 25, значит маска сети 11111111.11111111.11111111.10000000 или 255.255.255.128

Адрес сети: 172.16.20.0/25

Диапазон адресов узлов: 2^7 = 128 => 172.16.20.1 -172.16.20.126

broadcast: 172.16.20.127

- 62 узла: ближайшая степень 2: 2^6 = 64. 64 – 2 (broadcast и адрес сети) как раз 62.

32 – 6 = 26, значит маска сети 11111111.11111111.11111111.11000000 или 255.255.255.192

После 172.16.20.127/25 следующая свободная подсеть 172.16.20.128/25.

Поделим ее на две /26: 172.16.20.128/26 и 172.16.20.192/26. Берем сеть 172.16.20.128/26.

Диапазон адресов узлов: 172.16.20.129 – 172.16.20.190

broadcast: 172.16.20.191

- 62 узла: аналогично, только берем адрес сети 172.16.20.192/26 .

Диапазон адресов узлов: 172.16.20.193 – 172.16.20.254

broadcast: 172.16.20.255

- Задана сеть 10.10.1.64/26. Для заданной сети определим префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Выделим в этой сети подсеть на 30 узлов. Запишем характеристики для выделенной подсети.

Префикс: /26

Маска: 11111111.11111111.11111111.11000000 в двоичной записи или 255.255.255.192

Диапазон адресов узлов: 2^(32 - 26) = 2^6 = 64 => 10.10.1.65 – 10.10.1.126

broadcast: 10.10.1.127

Подсеть на 30 узлов:

ближайшая степень 2: 2^5 = 32. 32 – 2 (broadcast и адрес сети) как раз 30.

32 – 5 = 27, значит маска сети 11111111.11111111.11111111.11100000 или 255.255.255.224

Делим 10.10.1.64/26 на две подсети 10.10.1.64/27 и 10.10.1.96/27

Берем адрес сети: 10.10.1.64/27

Диапазон адресов узлов: 10.10.1.65 – 10.10.1.94

broadcast: 10.10.1.95

- Задана сеть 10.10.1.0/26. Для этой сети определим префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Выделим в этой сети подсеть на 14 узлов. Запишем характеристики для выделенной подсети.

Префикс: /26

Маска: 11111111.11111111.11111111.11000000 в двоичной записи или 255.255.255.192

Диапазон адресов узлов: 2^(32 - 26) = 2^6 = 64 => 10.10.1.1 – 10.10.1.62

broadcast: 10.10.1.63

Подсеть на 14 узлов:

ближайшая степень 2: 2^4 = 16. 16 – 2 (broadcast и адрес сети) как раз 14.

32 – 4 = 28, значит маска сети 11111111.11111111.11111111.11110000 или 255.255.255.240

Делим 10.10.1.0/26 на 4 подсети

- 10.10.1.0/28

- 10.10.1.14/28

- 10.10.1.28/28

- 10.10.1.42/28

Берем адрес сети: 10.10.1.0/28

Диапазон адресов узлов: 10.10.1.1 – 10.10.1.12

broadcast: 10.10.1.13

## 2.2 Разбиение IPv6-сети на подсети

- Задана сеть 2001:db8:c0de::/48. Охарактеризуем адрес, определим маску, префикс, диапазон адресов для узлов сети (краевые значения). Разобьем сеть на 2 подсети двумя способами — с использованием идентификатора подсети и с использованием идентификатора интерфейса.

2001:db8:c0de::/48 – Зарезервированы для документации и примеров (2001:DB8::/32).

Префикс: /48

Маска: 48 единиц, остальные нули. ffff:ffff:ffff::

Диапазон адресов сети: 2001:db8:c0de:0000:0000:0000:0000:0000 - 2001:db8:c0de:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

Разбивка на 2 подсети

- С использованием идентификатора подсети:

Исходная сеть: 2001:db8:c0de:0000:0000:0000:0000:0000. Добавляем к префиксу +1 (48 + 1 = 49).

Подсеть 1: 2001:db8:c0de::/49. Диапазон: 2001:db8:c0de:: - 2001:db8:c0de:7fff:ffff:ffff:ffff:ffff

Подсеть 2: 2001:db8:c0de:8::/49 т.к (000016 = 0000 0000 0000 00002 => 1000 0000 0000 00002 = 800016). Диапазон: 2001:db8:c0de:8000:0000:0000:0000:0000 - 2001:db8:c0de:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

- С использованием идентификатора интерфейса:

Исходная сеть: 2001:db8:c0de:0000:0000:0000:0000:0000

Разбиваем на 2 подсети /64: 2001:db8:c0de:0000::/64. Добавляем к префиксу +1: 64 + 1 = 65.

Подсеть 1: 2001:db8:c0de::/65. Диапазон: 2001:db8:c0de:: - 2001:db8:c0de:0000:7fff:ffff:ffff:ffff

Подсеть 2: 2001:db8:c0de:0000:8::/65 т.к (000016 = 0000 0000 0000 00002 => 1000 0000 0000 00002 = 800016). Диапазон: 2001:db8:c0de:0000:8:: - 2001:db8:c0de:0000:ffff:ffff:ffff:ffff

- Задана сеть 2a02:6b8::/64. Охарактеризуем адрес, определим маску, префикс, диапазон адресов для узлов сети (краевые значения). Разобьем сеть на 2 подсети двумя способами — с использованием идентификатора подсети и с использованием идентификатора интерфейса.

2a02:6b8::/64 - Глобальный Unicast-адрес (префикс 2000::/3)

Префикс: /64

Маска: 64 единицы, остальные нули. ffff:ffff:ffff:ffff::

Диапазон адресов сети: 2a02:6b8:: - 2a02:6b8:0000:0000:ffff:ffff:ffff:ffff

Разбивка на 2 подсети:

- С использованием идентификатора подсети:

Исходная сеть: 2a02:6b8::/64

Добавляем к префиксу +1 (64 + 1 = 65).

Подсеть 1: 2a02:6b8::/65. Диапазон: 2a02:6b8:: - 2a02:6b8:0000:0000:7fff:ffff:ffff:ffff

Подсеть 2: 2a02:6b8:0000:0000:8::/65 т.к (000016 = 0000 0000 0000 00002 => 1000 0000 0000 00002 = 800016). Диапазон: 2a02:6b8:0000:0000:8:: - 2a02:6b8:0000:0000:ffff:ffff:ffff:ffff

- С использованием идентификатора интерфейса:

Исходная сеть: 2a02:6b8::/64

Разбиваем на 2 подсети /64

Добавляем к префиксу +1: 64 + 1 = 65.

Подсеть 1: 2a02:6b8::/65. Диапазон: 2a02:6b8:: - 2a02:6b8:0000:0000:7fff:ffff:ffff:ffff

Подсеть 2: 2a02:6b8:0000:0000:8::/65 т.к (000016 = 0000 0000 0000 00002 => 1000 0000 0000 00002 = 800016). Диапазон: 2a02:6b8:0000:0000:8:: - 2a02:6b8:0000:0000:ffff:ffff:ffff:ffff

## 2.3 Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

Запустим GNS3 VM и GNS3. Создадим новый проект. В рабочем пространстве разместим и соединим устройства в соответствии с топологией. Для подсети IPv4 используем маршрутизатор FRR, а для подсети с IPv6 — маршрутизатор VyOS. Изменим отображаемые названия устройств. Коммутаторам присвоим названия по принципу msk-user-sw-0x, маршрутизаторам — по принципу msk-user-gw-0x, VPCS — по принципу PCx-user. (рис. 1)

Создание сети

Включим захват трафика на соединении между сервером двойного стека адресации и ближайшим к нему коммутатором. (рис. 2)

Запуск Wireshark

Настроим IPv4-адресацию для интерфейсов узлов PC1, PC2, Server:

PC1: (рис. 3)

ip 172.16.20.10/25 172.16.20.1
save

Настройка PC1

PC2: (рис. 4)

ip 172.16.20.138/25 172.16.20.129
save

Настройка PC2

Server: (рис. 5)

ip 64.100.1.10/24 64.100.1.1
save

Настройка Server

Посмотрим на PC1 и PC2 конфигурацию IPv4 и IPv6: (рис. 6, 7)

show ip
show ipv6

Просмотр конфигураций

Просмотр конфигураций

Настроим IPv4-адресацию для интерфейсов локальной сети маршрутизатора FRR msk-user-gw-01: (рис. 8)

frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-user-gw-01
msk-user-gw-01(config)# exit
msk-user-gw-01# write memory
msk-user-gw-01# configure terminal
msk-user-gw-01(config)# interface eth0
msk-user-gw-01(config-if)# ip address 172.16.20.1/25
msk-user-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-01(config-if)# exit
msk-user-gw-01(config)# interface eth1
msk-user-gw-01(config-if)# ip address 172.16.20.129/25
msk-user-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-01(config-if)# exit
msk-user-gw-01(config)# interface eth2
msk-user-gw-01(config-if)# ip address 64.100.1.1/24
msk-user-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-01(config-if)# exit
msk-user-gw-01(config)# exit
msk-user-gw-01# write memory

Настройка FRR

Проверим конфигурацию маршрутизатора и настройки IPv4-адресации: (рис. 9)

msk-user-gw-01# show running-config
msk-user-gw-01# show interface brief

Конфигурация FRR

Проверим подключение с помощью команд ping и trace. Узлы PC1 и PC2 должны успешно отправлять эхо-запросы друг другу и на сервер с двойным стеком (Dual Stack Server). (рис. 10, 11)

Проверка подключения с PC1

Проверка подключения с PC2

Настроим IPv6-адресацию для интерфейсов узлов PC3, PC4, Server:

PC3: (рис. 12)

ip 2001:db8:c0de:12::a/64
save

Настройка PC3

PC4: (рис. 13)

ip 2001:db8:c0de:13::a/64
save

Настройка PC4

Server: (рис. 14)

ip 2001:db8:c0de:11::a/64
save

Настройка Server

Посмотрим на PC3 и PC4 конфигурацию IPv4 и IPv6: (рис. 15, 16)

show ip
show ipv6

Просмотр конфигураций

Просмотр конфигураций

Настроим IPv6-адресацию для интерфейсов локальной сети маршрутизатора VyOS msk-user-gw-02:

Установим систему на маршрутизатор VyOS: (рис. 17)

vyos@vyos:~$ install image

Установка системы на VyOS

Перейдем в режим конфигурирования, изменим имя устройства: (рис. 18)

vyos@vyos$ configure
vyos@vyos# set system host-name msk-user-gw-02
vyos@vyos# compare
vyos@vyos# commit
vyos@vyos# save
vyos@vyos# exit
vyos@vyos$ reboot

Конфигурация VyOS

Назначим IPv6-адреса маршрутизатору msk-user-gw-02: (рис. 19)

vyos@msk-user-gw-02:~$ configure
vyos@msk-user-gw-02# set interfaces ethernet eth0 address 2001:db8:c0de:12::1/64
vyos@msk-user-gw-02# set service router-advert interface eth0 prefix 2001:db8:c0de:12::/64
vyos@msk-user-gw-02# set interfaces ethernet eth1 address 2001:db8:c0de:13::1/64
vyos@msk-user-gw-02# set service router-advert interface eth1 prefix 2001:db8:c0de:13::/64
vyos@msk-user-gw-02# set interfaces ethernet eth2 address 2001:db8:c0de:11::1/64
vyos@msk-user-gw-02# set service router-advert interface eth2 prefix 2001:db8:c0de:11::/64
vyos@msk-user-gw-02# compare
vyos@msk-user-gw-02# commit
vyos@msk-user-gw-02# save
vyos@msk-user-gw-02# show interfaces

Конфигурация VyOS

Проверим подключение с помощью команд ping и trace. Узлы PC3 и PC4 должны успешно отправлять эхо-запросы друг другу и на сервер с двойным стеком (Dual Stack Server). (рис. 20, 21)

Проверка подключения с PC3

Проверка подключения с PC4

# 3. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы мы изучили принципы распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети.